泉州清源山管委会

景区绿化管养和卫生保洁精细化管理实施细则

第一章 精细化管理目标

1.1探索绿地养护、卫生保洁精细化管理模式，提高清源山风景名胜区绿化管养和卫生保洁精细化管理水平和质量，营造良好国家5A级景区旅游环境，不断提高旅游景区环境质量满意度，营造优美、整洁、舒适、有序的游览环境，促进管养工作趋于专业化、标准化和制度化。

第二章 实施对象范围

2.1绿化管养

景区园林绿地管养面积约113514.9平方米，主景区主要步游道绿地管养面积约232000平方米，因建设需要等造成实际养护管理绿地规模变化的，以实际管养绿地规模为准。

2.2卫生保洁

清源山中心景区及灵山圣墓范围内的旅游公路、游览场所、步游道、花坛、绿化带、垃圾箱、宣传栏、标识标牌等所有公共设施的环境卫生保洁，旅游公厕的日常管理等工作。

第三章 管理职责分工

3.1采用承包责任制

3.1.1绿化管养方面

采用包干的方式，即养护管理任务包干、经费包干。由承包单位按养护管理质量标准要求组织养护管理，并接受清源山风景名胜区管委会的指导、监督和检查。包括原有老君岩入口广场和游客中心大厅时令花卉摆设更换、景区天然林管护、人工园林绿地及道路绿地浇水、施肥、修剪、整形、松土围穴、除草、病虫害防治、绿化补植、设施维护和绿地保护等内容。

3.1.2卫生保洁方面

由承包单位按卫生保洁标准要求对清源山中心景区及圣墓范围内的游览场所、旅游公路、步游道、花坛、绿化带、垃圾箱、宣传栏、标识标牌等所有公共设施进行卫生保洁，及旅游公厕的日常管理等工作。

3.2成立考评巡查小组

由清源山管委会牵头，景区服务中心具体负责组织实施。黄环生主任任考评组组长、刘海祥书记任常务副组长、蔡彬彬副主任、何志榕总工程师任副组长。同时，景区服务中心成立两个日常考评巡查小组，负责检查景区内的绿化管养、卫生保洁、树木病虫害、设施维修维护等日常精细化管理工作，及时发现、反馈、处理问题，并对绿化管养和卫生保洁管理进行考评打分，根据考评结果拨付管养经费。人员分工如下：

第一考评巡查小组：赖世汀（组长）

成员：唐启粮  陈真真  张仁辉

第二考评巡查小组：张渤海（组长）

成员：赖海防  吴  筠  陈爱月

第四章 精细化管理操作细则

4.1景区绿化管养精细化管理标准

4.1.1一级养护标准

1.行道树

（1）树冠完整美观，无偏冠，规格（冠幅、冠高）基本一致。下缘线整齐，高度不应影响交通安全。

（2）生长良好，无死树缺株。

（3）树干挺直。基部无蘖芽萌生，主干无由不定芽发长的冗枝。

（4）枝条健壮，叶色饱满、无枯枝及非自然的黄叶。无徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝。主侧枝分布匀称，数量适宜。内膛通风透光。

（5）观花乔木适时开花，花期整齐，花多色艳。

（6）人工整形树木树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干，不露捆扎物。

（7）叶片无厚重粉尘覆盖，树池无垃圾覆盖，树上无悬挂物、无垃圾，树干无涂刻、无招贴。

（8）土壤通气透水，无大的石砾、砖块。每年松土3-4次，松土深度6-10cm。松土时应防止碰伤树皮、损伤根系。

（9）修剪以休眠期为主，生长期为辅。休眠期修剪1次，在保持自然树形条件下，剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线及交通安全设施的枝杈。新植及主侧枝未定型的树木应采取整形技术逐年形成三级分枝骨架。生长期修剪可多次，主要是疏剪新萌发的过多枝条及徒长枝、病虫枝、伤损枝。剪口必须平滑，截面尽量缩小，剪口大于5cm的应涂保护剂。观花类树种应在花芽分化前完成修剪。

（10）施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋末施基肥1次。观花树木花后与花芽分化期各追肥1次。新栽3年内的行道树，每年生长期追肥3-4次，以后每年追肥1-2次。肥料要埋施，施肥穴宽度、深度为30-40cm，肥料切忌裸露。

（11）新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。树穴排水顺畅，雨季应及时排除树穴内的积水。干旱少雨季节，应保证充足水量，使土壤不干燥，植株不出现缺水现象。

（12）无明显有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的5%以下，树干受害率控制在总量2%以下。茎周无杂草束缚。每年应结合修剪进行1次病虫害综合防治。

（13）台风前应采取防御措施，加固护树设施，并合理修剪，增强树木抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（14）每年11月上中旬进行树干涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

2.乔木（行道树除外）

（1）树冠完整美观，不偏冠。

（2）生长良好，丛植树群层次分明，树木间无明显相互抑制。

（3）树干挺直，基部无蘖芽萌生。

（4）枝繁叶茂，叶色饱满，基本无枯枝黄叶。无徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝。主侧枝分布匀称，枝条疏密适当，内膛通风透光。

（5）观花类适时开花，花期整齐，花多色艳。

（6）人工整形树木树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干，不露捆扎物。

（7）叶片无厚重粉尘覆盖。树上无悬挂物、无垃圾。树干无涂刻、无招贴。

（8）土壤通气透水，无大的石砾、砖块。每年松土3-4次，松土深度6-10cm。松土时应防止碰伤树皮、损伤根系。

（9）修剪一年多次。在保持自然树形条件下，剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线及交通安全设施的枝杈。在交叉路口及道路转弯路段，应剪除影响行车视线的枝叶。剪口必须平滑，截面尽量缩小，剪口大于5cm的应涂保护剂。观花类树种应在花芽分化前完成修剪。抗寒力差的树种在严冬不进行修剪，宜早春剪。松柏类多不行修剪整形，仅每年将病枯枝、衰弱枝剪除。

（10）施肥以基肥为主，追肥为辅。每年秋末施基肥1次。新栽3年内的树木，每年生长期追肥3-4次，以后每年追肥2-3次。肥料要埋施，切忌裸露。

（11）新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。排水顺畅，雨季应及时排除树周围积水。干旱少雨季节，应保证充足水量，使土壤不干燥，植株不出现缺水现象。

（12）基本无有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的5%以下，树干受害率控制在总量2%以下。茎周无杂草束缚。

（13）台风前应采取防御措施，加固护树设施，并合理修剪，增强树木抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（14）每年11月上中旬进行树干涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干及大枝，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

3.棕榈科植物

（1）生长旺盛，树冠完整美观。

（2）叶色饱满，叶缘基本无焦状，无枯枝黄叶。无病虫枝、伤损枝。基部无蘖芽萌生。

（3）叶片无厚重粉尘覆盖。树上无悬挂物、无垃圾。无涂刻、无招贴。

（4）土壤通气透水，无大的石砾、砖块。每年松土除草1~2次，松土深度6-10cm。松土时要防止碰伤树皮、损伤根系。

（5）及时修剪衰老、发黄、破碎的叶片。

（6）施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋季施基肥1次。新栽2-3年内的树木，每年生长期追肥3-4次，以后每年追肥2-3次。肥料要埋施，切忌裸露。秋冬气温降低时，少施氮肥。温度低于15℃，应停止施肥，以免使生长的新叶遇低温受寒害。

（7）新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。排水顺畅，雨季应及时排除树穴内的积水。干旱少雨季节，应保证充足水量，使土壤不干燥，植株不出现缺水现象。

（8）基本无有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的5%以下，树干受害率控制在总量2%以下。无杂草。

（9）台风前应采取防御措施，加固护树设施，并合理修剪，增强树木抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（10）每年11月上中旬进行树干涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干及大枝，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

4.灌木

（1）生长旺盛。冠形完整美观。

（2）枝繁叶茂，叶色饱满，无枯枝黄叶。无徒长枝、病虫枝、伤损枝。枝条疏密得当，通风透光。

（3）花灌木适时开花，花多色艳，无非自然落花落蕾现象。

（4）人工式整形灌木线条流畅，轮廓清晰，树冠丰满。表面平整、圆滑、不露空缺。造型美观，具较强的艺术感。

（5）非整形绿篱高度一致，枝叶丰满，不露空缺，下部不空虚。整形绿篱线条流畅，表面平整、不露空缺，下部不空虚。

（6）叶片无厚重粉尘覆盖。树穴无垃圾覆盖。树上无悬挂物、无垃圾。基部无杂草缠绕。

（7）土壤通气透水。无大的石砾、砖块。每年松土3-4次，松土深度3-6cm。4-10月份，每月除草次数不少于3次。11-3月份，每月除草次数不少于2次。松土时应防止损伤根系。

（8）修剪以保持自然冠形为主，逐年循序更新老枝，去除过密枝并随时清理枯死枝和病虫枝，保持内膛通风透光。喜光种类的绿篱修剪必须使上部宽度不大于下部。

（9）花灌木修剪应根据植物花芽发育规律进行，保证植物花多色艳。

（10）施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋季施基肥1次。每年生长期追肥2-3次。观花灌木花后与花芽分化期各追肥1-2次。花芽分化期应追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料要埋施，切忌肥料裸露。

（11）根据树木品种的生物学特性适时浇水，浇水应浇透。花灌木花芽分化期应适当控水，促进花芽分化。排水顺畅，雨季应及时排除积水。干旱少雨季节，应保证充足水量，使土壤不干燥，植株不出现缺水现象。

（12）基本无有害生物危害状。枝叶受害率控制在总量的5%以下。无杂草。

5.地被

（1）覆盖率100%，无缺株断行、下部不光秃。高度一致，无凹凸感，边缘整齐自然、线条清晰流畅。

（2）生长旺盛，枝繁叶茂。

（3）叶色饱满，无脱绿缺肥现象。无明显枯枝黄叶。无萎蔫、卷叶现象。

（4）观花地被适时开花，开花繁茂，无非自然落花落蕾现象，花期整齐。

（5）叶片无厚重粉尘覆盖。无垃圾覆盖。保留适度的落叶。

（6）土壤通气透水。无大的石砾、砖块。4-10月份，每月除草次数不少于3次。11-3月份，每月除草次数不少于2次。

（7）木本地被植物根据季节特点和生长发育特性及时修剪，高度根据实际情况和景观需要而定。观花地被植物，少数带残花或者花茎高的，须在开花后适当压低。观花地被应在花芽分化前完成修剪。枯叶残花应及时剪除。

（8）施肥以基肥为主，追肥兼施。基肥应在早春和秋末或植物休眠期前后，每年2次，采用撒施有机肥方法，结合覆土进行。植物生长期进行喷施法追肥，每年3-4次，以增施稀薄无机肥为主。观花地被花后与花芽分化期各追肥1次。花芽分化期应追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。

（9）每周浇水5-7次，以渗水地下10-15厘米处为宜。夏季浇水时间应在上午10：00前和下午4：00后进行。排水顺畅，雨季应及时排除积水。干旱少雨季节，应保证充足水量，使土壤不干燥，植株不出现缺水现象。

（10）更新复壮：观花类的多年生地被，必须每隔四、五年左右进行一次分株翻种。宿根、球根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，可根据不同类群的生理习性进行分株、更新移植。

（11）地被出现空秃现象，应立即检查原因，翻松土层，如果土质欠佳应换土，并进行补栽，恢复景观。

（12）基本无有害生物危害状。植株受害率控制在总量的5%以下。无杂草。

6.草坪

（1）草种纯正，目的草纯度达100%。四季常绿。覆盖率100%。自然平坦。切边整齐，线条流畅。

（2）生长旺盛。

（3）无垃圾。

（4）土壤无大的石砾、砖块。板结表土层需梳草、松土，每年2-3次，松土宜采用专用的草坪打孔机打孔，打孔后应加入拌有无机肥的细土。4-10月份，每月除草次数不少于3次。11-3月份，每月除草次数不少于2次。

（5）春夏之交每10天修剪1次，盛夏每15天修剪1次。每次修剪不要超过1/3的纵向生长茎叶长度。新建植的草坪初次修剪的高度应高于维持修剪度的1/3。剪下的草屑不形成团块残留在草坪表面。

（6）施肥时间，春、秋季各进行2-3次。施用化肥以氮肥为主，N:P:K的比例控制在5:4:3为宜。施肥应均匀，应在白天或雨前撒于草坪，应避免叶面潮湿时撒施，撒肥后必须及时浇水。有机肥多在草坪休眠期施用，每年施用1次。有机肥应充分腐熟。

（7）浇水时间宜在早晨和傍晚，但病害易发季节不宜在傍晚浇水。非雨季，每周应浇水2-3次，久旱无雨，每周应连续浇水3-4次，应保证土壤不干燥，植物不出现缺水现象。浇水应均匀，并要避免对草坪的冲刷，避免烈日下进行。浇水时要一次浇足，水分应渗透到土层深度8-10厘米。雨后应及时排除积水。低洼积水处，要填土整平或浅沟排水。

（8）更新复壮：过密的草坪，要有规则的划破。土壤贫瘠、地表面坑坑洼洼及老化草坪应进行培土。空秃地段应及时补植，死亡的草坪应及时更换补植，补植草应与原草坪草种相同。

（9）基本无有害生物危害状，无明显杂草。

7.竹类

（1）冠形完整美观、竹杆挺拔。长势良好。

（2）叶色青翠，无脱绿缺肥现象。

（3）无死竹枯枝，无病虫枝。

（4）叶片无厚重粉尘覆盖。无垃圾。保留适度的落叶。竹杆无刻字，无招贴。

（5）土壤通气透水。无大的石砾、砖块。新植竹林郁闭之前，每年松土除草2-3次，松土深度3-6cm。竹子成林以后，每年6月深翻松土，深度25-30cm，结合松土应及时挖除老鞭和竹蔸。松土时要防止损伤根系。每年冬季，对竹林进行培土，厚度以5厘米为宜。

（6）冬季应伐除过密竹子，砍除部分生长不良和老化的竹子，控制竹林适当密度。伐除病竹，倒伏竹，使竹林通风透光。应进行适度的修剪，以保持冠型美观，观杆竹子应及时剪除主杆上的冗枝。

（7）竹林以施有机肥为主。施肥采用撒施，并结合松土，将肥料翻入土内。新植竹林，施肥以沟施为宜。3月份，采用速效性的化肥施肥1次。6月份，以化肥结合有机肥施肥1次。9月份，施速效肥或人粪等液体肥料1次。12月份，施肥1次，采用有机肥为主，将厩肥、堆肥等有机肥料直接铺撒在竹林地表。

（8）新植竹子应经常淋水，保持土壤湿润。春季出笋期(3-4月)要浇足催笋水，夏季雨水充沛可不浇或少浇，秋季(11-12月)应浇足孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水。

（9）应及时填补洼地，排水应顺畅，雨季应及时排除积水。

（10）基本无有害生物危害状。竹叶受害率控制在10%以下。无杂草。

8.园林设施及其它

（1）供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。

（2）树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。

（3）行道树树穴盖板要美观完整美观，无缺失。

9.绿地卫生保洁

（1）绿地清洁，无垃圾杂物，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

（2）实行全日保洁，随时扫干净各种杂物。

（3）垃圾、废弃物做到日产日清。

4.1.2二级养护标准

1.行道树

- 树冠完整。下缘线高度不影响交通安全。

- 生长基本正常。死树缺株率控制在1%以下。

- 树干基本挺直，倾斜度超过10度的株数占总数不超过5%。

- 无明显的枯枝及非自然的黄叶，无病虫枝。

- 人工整形树木树冠表面平整、圆滑。

- 树池无垃圾覆盖，树上无悬挂物、无垃圾，树干无涂刻、无招贴。

- 修剪以休眠期为主，生长期为辅。休眠期修剪1次，在保持自然树形条件下，剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线及交通安全设施的枝杈。新植及主侧枝未定型的树木应采取整形技术逐年形成三级分枝骨架。观花类树种应在花芽分化前完成修剪。

- 施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋末施基肥1次。新栽3年内的行道树，每年生长期追肥2-3次。肥料要埋施，施肥穴宽度、深度为30-40cm，肥料切忌裸露。

- 新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。

（10）无明显有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的10%以下，树干受害率控制在总量5%以下。茎周无杂草束缚。

（11）台风前应采取防御措施，加固护树设施，并合理修剪，增强树木抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（12）每年11月上中旬进行树杆涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

2.乔木（行道树除外）

- 生长正常。树冠基本完整。树干基本挺直。

- 无明显的枯枝及非自然的黄叶，无病虫枝。

- 人工整形树木树冠表面平整、圆滑。

- 树穴无垃圾覆盖。树上无悬挂物、无垃圾。无涂刻、无招贴。

- 修剪一年1次以上。在保持自然树形条件下，剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线及交通安全设施的枝杈。在交叉路口及道路转弯路段，应剪   除影响行车视线的枝叶。剪口必须平滑,截面尽量缩小，剪口大于5cm的应涂保护剂。观花类树种应在花芽分化前完成修剪。抗寒力差的树种在严冬不进行修剪，宜早春剪。松柏类多不行修剪整形，仅每年将病枯枝、衰弱枝剪除。

- 施肥以基肥为主，追肥为辅。每年秋末施基肥1次。新栽3年内的树木，每年生长期追肥2-3次。肥料要埋施，切忌裸露。

- 新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。

- 无明显有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的10%以下，树干受害率控制在总量5%以下。茎周无杂草束缚。

- 台风前应防御措施，加固护树设施，合理修剪，增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（10）每年11月上中旬进行树杆涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干及大枝，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

3.棕榈科植物

- 生长正常，树冠基本完整。

- 无明显枯枝黄叶。无病虫枝。

- 树上无悬挂物、无垃圾。无涂刻、无招贴。

- 及时修剪衰老、发黄、破碎的叶片。

（5）施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋季施基肥1次。新栽2~3年内的树木，每年生长期追肥2-3次。肥料要埋施，切忌肥料裸露。

（6）新栽种树木应灌足定根水，并需要连续灌水3-5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。

（7）无明显有害生物危害状。树叶受害率控制在总量的10%以下，树干受害率控制在总量5%以下。无杂草。

（8）台风前应防御措施，加固护树设施，合理修剪，增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

（9）每年11月上中旬进行树杆涂白，涂刷部位在1.3米以下的主干及大枝，涂白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷。

4.灌木

- 生长正常。

- 叶片无脱绿缺肥现象，无明显枯枝黄叶。无病虫枝。

- 人工式整形灌木表面平整、圆滑。

（4）非整形绿篱高度基本一致，不露空缺。整形绿篱线条流畅，表面平整，不露空缺。

- 树上无悬挂物、无垃圾。基部无杂草缠绕。

（6）修剪以保持自然冠形为主，逐年循序更新老枝，去除过密枝并随时清理枯死枝和病虫枝，保持内膛通风透光。

（7）施肥以基肥为主，追肥兼施。每年秋季施基肥1次，每年生长期追肥1次，观花灌木花芽分化期与花后各追肥1次，肥料要埋施，切忌裸露。

（8）根据树木品种的生物学特性适时浇水，浇水应浇透。

（9）无明显有害生物危害状。枝叶受害率控制在总量的10%以下，无杂草。

5.地被

- 生长正常。覆盖率95%以上。

- 叶片无厚重粉尘覆盖。无垃圾覆盖。保留适度的落叶。

- 4-10月份，每月除草次数不少于3次。11-3月份，每月除草次数不少于2次。

- 木本地被植物根据季节特点和生长发育特性及时修剪，高度根据实际情况和景观需要而定。观花地被植物，少数带残花或者花茎高的，须在开花后适当压低。

- 施肥以基肥为主，追肥兼施。基肥应在早春和秋末或植物休眠期前后，每年1次，采用撒施有机肥方法，结合覆土进行。植物生长期进行喷施法追肥，每年1-2次，以增施稀薄无机肥为主。观花地被花后与花芽分化期各追肥1次。花芽分化期应追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。

- 每周浇水2-4次，以渗水地下10-15厘米处为宜。浇水时间控制在上午10：00前和下午4：00后进行。

- 无明显有害生物危害状。植株受害率控制在总量的10%以下。无明显杂草。

6.草坪

- 草种基本纯正，目的草纯度达90%以上。枯黄期短。覆盖率大于95%。无大于0.5㎡的集中空秃。

- 生长正常。

- 无垃圾。

- 4-10月份，每月除草次数不少于2次。11-3月份，每月除草次数不少于1次。

- 春夏之交每15天修剪1次，盛夏每个月修剪1次。每次修剪不要超过1/3的纵向生长茎叶长度。新建植的草坪初次修剪的高度应高于维持修剪度的1/3。剪下的草屑不形成团块残留在草坪表面。

- 施肥时间，春、秋季各进行1次。施用化肥多以氮肥为主，N:P:K的比例控制在5:4:3为宜。施肥应均匀，应在白天或雨前撒于草坪，应避免叶面潮湿时撒施，撒肥后必须及时浇水。有机肥多在草坪休眠期施用，每隔1年施用1次。有机肥应充分腐熟。

- 浇水时间宜在早晨和傍晚，无雨季节，每周应浇水1-2次，久旱无雨，应连续浇水2-3次。

- 无明显有害生物危害状，无明显杂草。

7.竹类

- 冠形完整。无死竹。无明显的枯枝黄叶。

- 无垃圾。保留适度的落叶。竹杆无刻字，无招贴。

- 冬季伐除过密竹子，砍除部分生长不良和老化的竹子，控制竹林适当密度。伐除病竹，倒伏竹，使竹林通风透光。

- 竹林以施有机肥为主，每年11~12月施有机肥1次，6月份，以化肥结合有机肥施肥1次。

- 新植竹子经常淋水，保持土壤湿润。春季出笋前(3-4月)要浇足催笋水，秋季(11-12月)浇足孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水。

- 无明显有害生物危害状。竹叶受害率控制在10%以下。无明显杂草。

8.园林设施及其它

- 供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。

- 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。

- 行道树树穴盖板完整，无缺失。

9.绿地卫生保洁

- 绿地清洁，无垃圾杂物，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

- 及时扫干净各种杂物。

- 垃圾、废弃物应及时清理。

4.2景区卫生保洁精细化管理

4.2.1保洁标准

一、景区保洁实行分片分区负责管理方式，卫生保洁员有明确的卫生保洁责任区域。

（1）确保所属卫生责任区达到卫生标准，做到观赏水池有水，水面清洁，池底无淤泥；

（2）所有景区、公路、停车场等公共场所的地面(包括路面、路沿、两侧挡土、坡面等视线所及之处)，随脏随清，全日保洁，做到无烟蒂、无瓜果皮核、无纸屑垃圾以及视野内无有碍观瞻的杂物，游客随地丢弃的垃圾连续滞留时间原则上不得超过10分钟；

（3）道路两侧路沿外扩2米内杂草应视景观效果及时割除，但要保护坡面植被的完好，利于水土的保持；

（4）对景区公共场所、步游道、排水沟的积泥积灰，道路边沟、林间内的垃圾等污染物要及时清理；

（5）垃圾箱要及时清理、外观清洗保洁，做到无污渍、痰迹、无异味，无外溢现象，并定期喷洒杀虫剂；

（6）及时剔除绿化带、花坛内出现的垃圾、枯叶杂物，不能用扫把清除，以免损坏绿化场地；

（7）垃圾应定点打包放置，做到日产日清，及时清运到无害化处理场，并对垃圾运转点的大中型垃圾集装箱实行按日消毒，做到无臭味，无蚊蝇，防止污染环境和水源。

二、管理的旅游公厕，应有专人管理，对其地面、墙面、水池及大小便池进行擦拭、保洁，保持地面无污垢、积水、墙面光亮、无灰尘、水池内无污渍、水锈，大小便池内无尿碱、污垢，并在卫生间内配置空气清新剂，去除异味；做到无臭味，无蚊蝇、无蛆虫。

三、景区内各管理所、公共卫生场所进行定期消毒，消灭蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等四害，在蚊蝇繁殖旺盛季节，应加强药物喷杀，清除蚊蝇孳生地。

四、景区内林道、林缘、山脊防火线及重点火险部位的林内可燃物进行清理，并全部运出林外处理。同时应兼顾防火、景观及水土保持三重功能。

4.2.2作业要求

（1）景区保洁时间为：实行保洁区域全天候管理机制，采用分班制和正常班制的方式进行全日保洁，实行分班制时间（上午班6：00——12：00，下午班12：00——18：00），正常班制时间（每日8：00至17：00），分班制的作业每日早晨8：00前完成清扫，然后进行巡回在岗保洁；每日下午14：30前完成清扫，然后进行巡回在岗保洁；正常班每日早晨9：00前完成清扫，然后进行巡回在岗保洁。

（2）承包公司负责组建保洁队伍，并负责环境保洁队的作业组织，员工的管理考核、绩效工资的执行；负责员工的岗位培训，指导、帮助，并督促其履行职责、做好本职工作。

（3）应教育保洁人员树立“爱我名山”的敬业精神，遵守景区的相关规章制度，文明作业。

（4）保洁员在工作中应衣着有保洁标志的服装，佩带有效证卡，不得打赤脚，穿拖鞋；坚守岗位，不断提高卫生保洁质量。

（5）保洁员负有向游客宣传文明旅游以及对游人污染环境等不文明行为的督导、劝导管理的义务，为游客提供力所能及的帮助，做到游客零投诉。

（6）保洁员在保洁过程中发现景区安全隐患及破坏风景资源等违法行为应及时向景区管委会反映。

第五章 监督考评及保障措施

5.1景区绿化管养考评机制

5.1.1考评办法

清源山风景名胜区管委会负责对管辖范围内的绿地市场化养护管理工作进行考评。考评工作由清源山风景名胜区管委会对绿化养护单位的绿化管养质量及管理养护措施和落实情况进行考评。考评小组采取定期与不定期考评相结合的办法，按照相关的评分标准进行评分。每月综合考评一次，考评时间跨度为每月1日至月底，考评结果将作为对承包公司管养质量评价、承包经费拨付以及其它奖惩的依据。对质量验收有异议的，由市城市绿化行政主管部门进行仲裁，以仲裁意见为准。

5.1.2评分标准

对随机抽查养护段的完好情况、病虫害情况、生长势、水肥情况、整形修剪、松土除草、绿地保洁的效果按《风景园林绿地养护考核评分标准》（详见附件1）进行评定。

5.1.3成绩认定

（1）考评小组在考评过程中发现的问题由3名考评员共同认定，按“评分标准”进行打分，并签名以示负责。

（2）综合考评分为95分以上（含）的，视为满分，全额支付当月养护费。若在养护合同期内各月平均分达95分以上的，给予该绿地养护单位续标（即直接签订下一轮次养护承包合同，而不需再推出进行招投标）的奖励。

（3）考评分为95分以下至85分以上（含）的，每减少一分，减扣当月养护经费的１%；。

（4）考评分在85分以下至75分（含）以上的，每减少一分，减扣当月养护经费的２%；

（5）考评分在75分以下的，视为不合格，不支付当月养护费用。连续两个月或一年内累计三个月评分在75分以下的，终止合同。若因管理不善，造成重大损失，由承包人负责赔偿。

5.2景区卫生保洁考评机制

5.2.1考评办法

清源山风景名胜区管委会负责对管辖范围内的卫生保洁管理工作进行考评。考评工作由清源山风景名胜区管委会对承包单位的卫生保洁措施和落实情况进行考评。考评小组采取定期与不定期考评相结合的办法，按照相关的评分标准进行评分。每月综合考评一次，考评时间跨度为每月1日至月底，考评结果将作为对承包公司保洁质量评价、承包经费拨付以及其它奖惩的依据。

5.2.2评分标准

根据保洁标准由泉州清源山景区服务中心组织有关人员进行综合考评，采取定期与不定期的办法检查保洁质量，每月综合考评一次，以百分制考核，按得分率测算当月养护费。综合考评分为95分以上（含95分）的，视为满分；考评分为95分以下至75分以上（含75分）的，视为合格；考评分在75分以下的，视为不合格，连续两个月或一年内累计三个月评分在75分以下的，终止合同。若承包单位保洁管理不善造成重大损失的，由其负责赔偿。对质量验收有异议的，由市城市环卫行政主管部门进行仲裁，以仲裁意见为准。（详见附件2）

附件：1.风景园林绿地养护考核评分标准（100分）

2.风景区环境卫生检查评分表（100分）

风景园林绿地养护考核评分标准（100分）

| 考评内容 考评日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评 项目 | 管护标准 | 标准 得分 | 扣分标准 | 项目 扣分 | 项目 得分 |
| 绿化 长势 (20分) | 乔木树冠完整；生长基本正常；无明显枯枝及非自然黄叶，无病虫枝；死树缺株率控制在1%以下；树干基本挺直，倾斜度超过10度的株数占总数不超过5%。 | 10 | 每项2分 |  |  |
|  | 灌木生长正常，叶片无脱绿缺肥现象，无明显枯枝黄叶，无病虫枝；非整形绿篱高度基本一致，不露空缺；整形绿篱整齐美观，不脱脚、不缺损。 | 6 | 每项2分 |  |  |
|  | 地被生长正常，覆盖率95%以上；叶片无厚重粉尘覆盖。 | 4 | 每项2分 |  |  |
| 卫生 保洁 (15分) | 树池内无垃圾覆盖；树木上无悬挂物、无垃圾；树干无涂刻、无招贴。 | 5 | 发现一处扣1分 |  |  |
|  | 绿地全日保洁，及时清理各种生活垃圾、杂物、土堆、石块等，无卫生死角，无鼠洞蚊蝇滋生地。 | 10 | 发现一处扣1分，当天未及时清运扣2分。 |  |  |
| 整枝 修剪 (15分) | 新植及主侧枝未定型的树木采取整形技术逐年形成三级分枝骨架；观花类树种在花芽分化前完成修剪；灌木修剪以保持自然冠形为主，逐年循序更新老枝，去除过密枝并随时清理枯死枝和病虫枝，保持内膛通风透光；剪口平滑,剪口大于5cm的应涂保护剂。 | 4 | 每项1分 |  |  |
|  | 行道树下缘线高度不影响交通安全；及时剪除树木徒长枝、病虫枝、伤损枝、断折枝、衰弱枝、交叉枝、重叠枝及妨碍架空线、交通安全设施的枝杈。 | 5 | 发现一处扣1分 |  |  |
|  | 人工整型树木表面平整、圆滑；整形绿篱线条流畅，表面平整，轮廓分明。 | 4 | 每项2分 |  |  |
|  | 木本地被根据季节特点和生长发育特性及时修剪，高度根据实际情况和景观需要而定；观花地被花后适当压低。 | 2 | 每项1分 |  |  |
| 松土 除草 (10分) | 及时松土除草，保持土壤疏松。 | 2 | 土壤板结，长期不疏松，每处扣1分。 |  |  |
|  | 乔、灌木及时整穴，基部无杂草束缚；绿篱、地被内无明显杂草；草坪与各类乔、灌木、草花应及时切边，分隔沟10cm。 | 8 | 发现有明显杂草，不及时整穴、切边的，每处扣1分。 |  |  |
| 病虫 防治 (10分) | 无明显有害生物危害状，叶片受害率控制在总量的10%以下；树干受害率控制在总量的5%以下。 | 6 | 防治不及时，导致受害率超过标准的，扣1~3分，大面积受害的，扣4~6分。 |  |  |
|  | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。 | 2 | 用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣1分；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣2分。 |  |  |
|  | 结合冬季树干涂白、修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 2 | 不实施，有一项扣1分。 |  |  |
| 浇灌 排水 (15分) | 根据实际情况，适时浇水，浇水应浇透，确保各类植物正常生长。 | 10 | 浇水不及时，明显缺水萎蔫的，每处扣1分，造成死亡的，加倍扣分。 |  |  |
|  | 新栽种树木灌足定根水，并连续灌水3~5年直至树木扎根较深后，不灌水也能正常生长为止。 | 3 | 此项3分 |  |  |
|  | 绿地内不积水，坑洼处及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 2 | 绿地有积水的，每处扣1分。 |  |  |
| 施肥 (10分) | 按要求及时施肥，规范操作；每年秋末施基肥1次；生长期追肥2~3次；观花植物于花芽分化期与花后各追肥1次；肥料埋施的，切忌裸露。 | 10 | 每项2分 |  |  |
| 绿化 维护 (5分) | 台风前应采取防御措施；台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路；台风过后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。 | 2 | 不实施，有一项扣1分。 |  |  |
|  | 供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好；树围、护栏、池箅子完整，无缺失；树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩、扎缚规范。 | 3 | 每项1分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |
| 参评 人员 |  |  |  |  |  |
| 养护 单位 | 签收日期： |  |  |  |  |

风景区环境卫生检查评分表（100分）

| 检查评 比内容 | 评 比 标 准 | 评 分 细 则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环 境 卫 生 | 草坪、绿化带无垃圾杂物。（10分） | 草坪、绿化带有废纸、食品袋、果皮、烟头或其它垃圾物；树上有垃圾袋等悬挂物每处扣1分。 |  |
|  | 道路保持整洁干净，无杂物，路面无泥土堆积，雨后无积水。（10分） | 路面有杂物，有明显浮土、痰迹、污物，雨后未及时疏通排水通口，有大面积积水、淤泥，有大面积破损每处扣1分。（公路由清扫车清扫，公路路面有明显杂物，每处扣当班司机0.1分/次） |  |
|  | 保持水体清洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物。（10分） | 水面有漂浮垃圾，有杂生水生植物每处扣1分。 |  |
|  | 垃圾箱不满溢，垃圾日产日清，四周无散落垃圾、异味。（10分） | 垃圾箱满溢的，每处每次扣2分；有卫生死角的，每处扣5分。 |  |
|  | 厕所必须专人管理，天天清扫，全天保洁，无卫生死角，厕所无明显异味。（10分） | 厕所卫生未设专人负责，清扫冲洗、消毒不及时，有蚊、蝇、臭味，便池有尿碱、污物等每处扣1分。 |  |
|  | 卫生清理清扫要文明操作，不能影响景区景观，工具摆放有序，保持整洁。（10分） | 卫生设施破损失修，保洁工具存放混乱、园内积肥选址不当，或未设置围挡，影响观瞻；绿地、树池施用未处理的粪便每处扣0.5分。 |  |
|  | 着工作服上岗，不准串岗，不能干与卫生工作无关的事。（10分） | 不着工作服上岗每人次扣1分，有串岗，干与卫生工作无关的事每人次扣1分。 |  |
|  | 公共设施（包括亭廊、园桌、园凳等）保持整洁干净。（10分） | 有灰尘、污垢和乱张贴每处扣1分。 |  |
|  | 办公楼道地面、门窗、栏杆保持清洁，墙角无蜘蛛网，无乱张贴。（10分） | 不清洁，墙角有蜘蛛网、墙上乱张贴每处扣1分。 |  |
|  | 严禁在景区内焚烧垃圾。（10分） | 有焚烧枯枝、垃圾等杂物的现象每次扣3分。 |  |
| 合计 |  |  |  |

受检部门:                                                       日期：    年    月   日